泰州市区详细规划动态更新管理办法

（公开征求意见稿）

第一条 为加强国土空间规划体系下详细规划管理，落实优化营商环境、深化行政审批制度改革等有关要求，进一步提高泰州市区详细规划管理工作效率和服务保障水平，根据《中华人民共和国城乡规划法》《江苏省城乡规划条例》《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》《自然资源部关于加强国土空间详细规划工作的通知》《江苏省自然资源厅关于加强详细规划管理的通知》等相关法律法规规定和文件精神要求，结合本市实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于泰州市区城镇开发边界以内详细规划动态更新管理，城镇开发边界外的村庄规划等其他类型详细规划的动态更新管理可以参照执行。

第三条 本办法所称详细规划动态更新，包括详细规划勘误、技术修正和修改。

第四条 本办法所称详细规划勘误，是指对已批准详细规划中的信息不全、成果表达不准确、有明显错漏等问题进行修正。

第五条 符合下列情形的可以进行详细规划勘误：

（一）对文本、图件中的指标不一致、信息错漏、无针对性说明以及与技术规范不一致等问题进行修正；

（二）对详细规划中因地形地貌、用地勘界、产权边界、保留用地界线、坐标转换、比例尺衔接所造成的信息错漏、精度差异等问题进行修正；

（三）经详细规划编制或国土空间规划“一张图”建设技术单位书面说明，对市自然资源规划部门审查认定的其他明显错漏进行修正。

第六条 详细规划勘误按照以下程序开展：区级自然资源规划部门提出详细规划勘误申请，附具勘误内容说明，提交市自然资源规划部门审查同意后，将勘误内容纳入国土空间规划“一张图”。

第七条 本办法所称详细规划技术修正，是指在优先保障公共利益和人民群众高品质生活需求，满足国土空间规划底线和生态环境、自然与历史文化遗产保护、城市安全等强制性要求的条件下，在规划实施过程中，对详细规划街区图则中的技术性内容进行修正。

第八条 符合下列情形的可以进行详细规划技术修正：

（一）关于城市控制线

1. 因国土空间总体规划等上位规划中城市绿线、蓝线、紫线、黄线等城市控制线调整，在相关管控要素面积不减少的前提下，微调详细规划中的城市控制线并相应调整相邻地块用地边界；

2. 在不影响系统功能、不改变城市控制线等级和走向、相关管控要素面积不减少的前提下，因道路、绿化、河道、电力高压线等实际需要，经论证需微调城市道路红线、绿线、蓝线、黄线等城市控制线及其相邻地块用地边界。

（二）关于用地边界、面积和位置

1. 因永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界等上位规划管控要素调整引起的用地边界的修正；

2. 在确保公益性设施用地规模、配建标准、服务水平不降低且位置满足合理服务半径前提下，增加公益性用地或调整公益性用地的边界、面积和位置。

（三）关于土地使用性质

1．土地出让前，在确保公益性设施用地规模、配建标准、服务水平不降低且位置满足合理服务半径，不增加总计容建筑面积和居住人口的前提下，商业服务业用地（商业服务业设施用地）、商住混合用地、居住用地等用地性质之间的互换，并依据相关技术规范对用地的规划控制指标进行补充完善；

2. 在符合相关产业政策且满足安全环保要求的前提下，工业用地和物流仓储用地等用地性质之间的互换，工业用地、物流仓储用地调整为科研用地、研发设计用地；

3. 符合相关产业政策，鼓励产业用地复合利用，增加产业用地功能兼容性。

（四）关于规划控制指标

1. 因实际需要，满足相关规范要求，且不影响相邻地块合法权益，对经营性用地的规划控制指标进行修正，容积率上限修正幅度不超过原指标的5%、建筑高度上限修正幅度不超过原指标的10%，或调整容积率、建筑高度下限，并对建筑密度、绿地率等规划控制指标进行相应调整；

2. 在符合相关用地政策且满足安全生产要求的前提下，修正产业用地的容积率、建筑密度、绿地率、建筑高度等规划控制指标；

3. 调整建筑退让距离，调整后符合技术规范，不影响相邻地块合法权益且满足相关安全控制要求。

（五）关于交通市政设施

1. 在满足城市安全和通行要求的前提下，因实际需要增加、调整优化城市支路，或将产业用地合并使用，取消城市支路；

2. 在满足城市安全和通行要求的前提下，增加地面连通道、空中连廊、地下连通道、隧道、跨河桥梁或增加设置交通市政设施的附属设施；

3. 因实际需要，对道路断面、交叉口形式及渠化措施、港湾公交站、机动车出入口、停车泊位等进行修正。

（六）其他

法律法规和国家、省、市有关文件中明确可以适用详细规划技术修正，以及其他经市自然资源规划部门批准同意的详细规划技术修正情形。

第九条 下列情况不得纳入详细规划技术修正范围：1. 涉及永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界、历史文化保护线等上位规划强制性内容调整；2. 建筑高度调整突破风景名胜区，历史城区、镇区、文化街区等特殊管控区域要求；3. 对已出让未建成地块的规划进行调整；4. 修改范围超过详细规划街区规划面积的20%以上或总面积在100公顷以上。

第十条 详细规划技术修正一般按照以下程序开展：

（一）提出申请。镇（街）、园区及相关部门（单位）等申请主体向区级自然资源规划部门提出详细规划技术修正申请，附送技术修正方案和专题研究报告。

（二）审查论证。区级自然资源规划部门对照详细规划技术修正的适用情形，对方案组织审查论证，指导或会同申请主体修改完善方案。

（三）市级审查。区级自然资源规划部门将技术修正方案提交市自然资源规划部门审批。涉及对相邻权益造成影响的，按规定组织规划公示，公示时间不得少于30日。涉及相关专项规划有较大调整的，应当征求相关主管部门意见。

（四）成果维护。将市自然资源规划部门审查批准的技术修正方案纳入国土空间规划“一张图”。

第十一条 详细规划勘误、技术修正以外的其他详细规划动态更新均属于详细规划修改。详细规划修改包括单元、街区层次详细规划修改和街区图则修改。

第十二条 单元、街区层次详细规划修改，是指因落实国家、省、市重大工程项目，城市经济社会发展需要或者上位规划发生变更，导致原详细规划单元、街区的目标定位、主导功能、用地布局等发生较大变化，以详细规划单元、街区为基础开展的详细规划修改。

第十三条 详细规划街区图则修改，是指在不改变详细规划街区的目标定位、主导功能、用地布局基本结构，涉及修改范围不超过街区规划面积50%的前提下，对详细规划街区内局部地块图则进行修改。

第十四条 详细规划修改由区人民政府或市自然资源规划部门报市人民政府审批，具体程序按相关规定执行。

第十五条 本办法中的“公益性用地”，是指《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》（《城市用地分类与规划建设用地标准》）内的城镇社区服务设施用地（服务设施用地）、公共管理与公共服务用地（公共管理与公共服务设施用地）、交通运输用地（道路与交通设施用地）、公用设施用地、绿地与开敞空间用地（绿地与广场用地）、特殊用地等。

“经营性用地”是指《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》（《城市用地分类与规划建设用地标准》）内的居住用地、商业服务业用地（商业服务业设施用地）、商住混合用地等。

“产业用地”是指《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》（《城市用地分类与规划建设用地标准》）内的工业用地、物流仓储用地、科研用地、研发设计用地等。

第十六条 本办法由市自然资源规划部门负责解释。

第十七条 本办法自印发之日起施行。本办法实施期间，国家、省、市有新规定的，从其规定。